向量資料之校正流程

- 原始影像及數化向量資料必須能套疊

- 以ArcGIS對原始影像進行控制點的量測(影像坐標及大地坐標)

- 將控制點存檔(至少要十一個點才能精度評估)

- 將影像控制點的Y值加上影像的高度值(ArcGIS影像坐標定義)

- 以VRectify求解三階多項式共二十個參數

並將向量資料代入這三階之多項式轉換至大地坐標

原始影像

至少十一個控制點

以此影像數化之向量資料

以ArcGIS進行影像控制點量取並儲存控制點

以VRectify計算三階多項式參數，並讀入向量資料進行轉換

校正好之向量資料

以ArcView或ArcGIS數化向量資料